产 品 规 格 书

| 项目名称： | 多合一高拍仪 |
| --- | --- |
| 产品型号： | LT1030A3 |
| 版 本： | V2.0 |
| 拟 制： | 杨 洋 |
| 审 核： | 曾欢华 |
| 批 准： | 唐 琦 |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 版本记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0. | 2021年11月29日 | 唐 琦 | 初版发布 |
| V2.0 | 2022年05月18日 | 曾欢华 | 第二版 |

# 签字记录要求：必须用电子版签章手写体（推荐软件：PDF阅读、编辑器Adobe Acrobat）。

| 产品部 |  |
| --- | --- |
| 品控部 |  |
| 客 户 |  |
| 生 产 商 |  |

### 产品概述

最大A3幅面，通过拉伸金属直杆调整A3和A4幅面的拍摄，满足客户拍摄大尺寸文档的要求，文稿台四角有可以伸缩支架，方便用户摆放大尺寸文档。三摄像头（一主双副头）设计，主头拍摄文档和各种凭证，副摄像头1（客户摄像头）拍摄客户人脸图像或视频，副摄像头2（柜员摄像头）拍摄柜员和场景环境图像或视频。 并可集成二代证、指纹仪、IC卡（接触和非接）、磁条卡、PSAM卡等功能模块。

### 结构和包装规格

1.产品效果图与产品结构尺寸图：

1、IC卡；2、二代身份证阅读器；3、指纹仪；4、功能按键；5、磁条卡；6、伸缩支架；7、文稿台；8、指纹仪；9、旋转锁套；10、主铝合金直杆；11、A3铝合金拉伸杆；12、横杆与客户摄像头连接支架；13、客户摄像头；14、文档摄像头及其调节圈；15、柜员摄像头；16、横杆；17、防滑脚垫；18、USB扩展口；19、PSAM卡盖；20、USB输入口；21、LED补光灯。

2.材质说明：

使用ABS、PC材质外壳和铝合金材质直杆

### 硬件性能参数

| 主摄像头 | 软件优化像素 | 1000W |
| --- | --- | --- |
|  | 软件优化分辨率 | 3648 X 2736 |
|  | 图像有效像素 | 800W |
|  | 图像有效分辨率 | 3264X2448 |
|  | 对焦方式 | 定焦 |
|  | 扫描幅面 | A3及A3以下 |
|  | 拍摄幅面 | A3：320mm |
|  |  | A4：230mm |
|  | 光学解像力 | 170lp/mm |
|  | 球形畸变 | <1.5% |
|  | 梯形失真 | <1.5% |
|  | 出图响应时间 | 1S |
|  | 曝光控制 | 自动 |
|  | 图像帧率 | 最大分辨率MJPG :15fps （可调） |
|  | 图像色彩 | 24位 |
|  | 补光 | LED 正白色 色温6500K |
|  | 补光控制方式 | 三级触控调光 |
| 客户摄像头 | 像素 | 500W |
|  | 分辨率 | 最大分辨率2592*1944 |
|  | 对焦方式 | 定焦 |
|  | 对焦距离 | 0.5m～无穷 |
|  | 拍摄角度 | 65度 |
|  | 球形畸变 | <5% |
|  | 梯形失真 | <5% |
|  | 旋转角度 | 水平方向：可旋转330度，实现360无死角拍摄； 垂直方向：上下40度可调； |
|  | 出图响应时间 | 1s |
|  | 图像帧率 | 最大分辨率MJPG: 30fps |
|  | 动态范围 | 66dB |
|  | MIC | 支持（数字麦克风） |
|  | 图像色彩 | 24位 |
| 柜员摄像头 | 像素 | 500W |
|  | 分辨率 | 最大分辨率2592*1944 |
|  | 对焦方式 | 定焦 |
|  | 对焦距离 | 0.5m～无穷 |
|  | 拍摄角度 | 65度 |
|  | 球形畸变 | <5% |
|  | 梯形失真 | <5% |
|  | 旋转角度 | 水平方向：可旋转270度； 垂直方向：上下30度可调； |
|  | 出图响应时间 | 1s |
|  | 图像帧率 | 最大分辨率MJPG: 30fps |
|  | 动态范围 | 66dB |
|  | 图像色彩 | 24位 |
| 接口和扩展设备 | 传输接口 | USB2.0 |
|  | 扩展USB接口 | 3个USB2.0扩展口 |
|  | 身份证阅读器 | 可集成（选配功能） |
|  | 指纹仪 | 可集成（选配功能） |
|  | IC卡阅读器 | 可集成（选配功能） |
|  | 磁条卡阅读器 | 可集成（选配功能） |
|  | PSAM卡阅读器 | 可集成（选配功能） |
|  | 社保卡阅读器 | 可集成（选配功能） |
|  | 待机电流 | 220mA |
|  | 电源适配器 | 输入：AC100-240V~50/60Hz 0.6Amax 输出：5V/1.5A，符合3C要求 |
| 环境环保 | 工作温度、湿度 | -10℃-55℃/20%〜90% |
|  | 存储温度、湿度 | -40℃-60℃/17%～96% |
|  | 环保要求 | ROHS |

### 软件规格

基本规格：

| 图片格式 | bmp、jpg、png、tif、TGA、PCX、RAS、PDF |
| --- | --- |
| 视频格式 | AVI、WMV |
| 音频格式 | MP4 |
| 适应操作系统 | Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10或以上 |
| 设备驱动 | 免驱动 |
| 升级方式 | 手动升级 |

主要功能：

| 功能项 | 描述 |
| --- | --- |
| 拍摄 | 扫描视频预览的对象 |
| 录像 | 提供一个视频录像工具进行录像 |
| OCR | 对图像进行文字识别提取 |
| 条码识别 | 对条码进行识别，支持一维、二维码 |
| PDF | 提供一个图片转换PDF的工具，将图片转换成PDF的格式或将多张图片合成一份pdf文档 |
| 图片合成 | 将两张扫描图片合并成一张图片 |
| 自动连拍 | 选择自动连拍和定时连拍，并可设定定时连拍间隔时间 |
| 单张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
| 多张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
| 手动框选 | 可手动选择拍摄的范围 |
| 选配证件识别 | 支持选配二代身份证，指纹仪、社保卡，IC卡、磁条卡、SIM卡识读 |
| 画面旋转 | 可将预览的画面进行旋转 |
| 视频水印 | 录制视频并且在视频中添加水印，可设置水印内容、尺寸、位置、颜色、字体、斜体、加粗、透明度、角度 |
| 扫描类型 | 有彩色，去底色，黑白等多种扫描类型 |
| 幅面定位 | 可定位A3以及以下幅面的位置 |
| 图片编辑 | 可对图片进行裁剪，放大缩小，旋转，反色黑白去色等编辑 |
| 屏幕录制 | 可录制电脑屏幕 |
| 支持系统 | 支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10系统 |

### 多合一读卡器规格

| 电力 |  |
| --- | --- |
| 电源 | USB接口5V供电 |
| 电流 | 45~65毫安 |
| 通信 |  |
| 连接线 | 串口线 |
| 环境 |  |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55 ℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% 相对湿度 |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 存储湿度 | 10%~90% 相对湿度 |
| 磁卡 |  |
| 读卡 | 1/2/3 轨可选 |
| 刷卡 | 双向读卡 |
| 磁头寿命 | 约500,000 次 |
| 数据校验 | 内置蜂鸣器，阅读指示灯（选配） |
| 卡片兼容性 | ISO 7811,AMMVA,CADMV |
| RFID卡 |  |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 智能卡接口 | ISO14443-A/B, Mifare 1 |
| 感应距离 | 50~80毫米/二代证20毫米左右 |
| 蜂鸣器 | 可编程控制蜂鸣器开/关 |
| 卡片兼容性 | ISO14443A/B,MifareOneS50,MifareOneS70,MF3 DESFIRE, Myfare Pro,二代身份证 |
| IC卡 |  |
| 卡片兼容性 | AT24C01A/24C02/24C04/24C08/24C16/AT24C64，SLE4432/4442，SLE4418/4428， ISSI 24C01A/16,ISO7816-(1-4) (T=1, T=0) |
| PSAM卡 |  |
| 卡触点可使用次数 | 约200,000次 |
| 与PC通讯类型 | 串口 |
| 通讯协议 | 支持T=0、T=1的CPU卡同卡的通讯速度9600 bps |
| 所遵循的标准 | ISO 7816-3 |
| 操作系统 | Win10,Win7, Win 8 ,Win2008、Win 2003, Win 2000, XP, Linux |

六.拾音麦规格

| 灵敏度 | Conditions：94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted；-38dBV/Pa |
| --- | --- |
| 信噪比 | Conditions：94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted；65 dB(A) |
| 降噪 | 录音降噪、消回音 低噪声输入缓冲器和输出放大器 |
| 拾音距离 | ≤5米 |

### 七．指纹仪规格

| 电气参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供电电压/电流 | 5.0V(USB供电)/100mA | 5.0V(USB供电)/100mA |
| 通讯接口 | USB 1.1/2.0兼容 | USB 1.1/2.0兼容 |
| ESD | GB/T 17626.2—2006，等级4 | GB/T 17626.2—2006，等级4 |
| EMI | GB/T 17626.2—2006，等级2 | GB/T 17626.2—2006，等级2 |
| 环境参数 |  |  |
| 工作温度 | -10℃-55℃ | -10℃-55℃ |
| 存储温度 | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ |
| 工作湿度 | 20%～90% | 20%～90% |
| 存储湿度 | 17%～96% | 17%～96% |
| 指纹参数 |  |  |
| 采集窗口尺才 | ≥13.5mm *l9mm | 18mm *26mm |
| 有效图像尺寸 | ≥12.75mm *17.93mm | 16.256mm *24.384mm |
| 图像大小 | ≥256*360pixel | 标准图像:256*360pixel 最大图像:320*480pixel |
| 分辨率 | 500dpi (-1%～+2%) | 500dpi |
| 图像崎变 | ≤2% | 1% |
| 图像疵点 | 0个(R>3);≤3个(R≤3) | 0个(R>3);0个(R≤3) |
| 灰度级 | 256级 | 256级 |
| 灰度级动态范围 | ≥150 | 220 |
| 背景灰度不均匀度 | ≤10% | ≤10% |
| 单帧图像采集时间 | ≤0.25秒 | ≤0.20秒 |

### 八．身份证阅读器规格

| 通讯协议 | 符合 ISO14443 Type B 国际标准，支持 USB、UART 通讯 |
| --- | --- |
| 适应操作系统 | Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10 |
| 阅读距离 | 0-30mm |
| 读卡响应速度 | < 1s |
| 电源规格 | DC 5V |
| 工作频率 | 13.56MHZ(fc) |
| 工作湿度 | 90% (无凝结) |
| 工作温度 | 0℃to 50℃ |

### 九．产品特点（以及控标点）

| 控标项 | 描述 |
| --- | --- |
| 大幅面 | 最大A3幅面，满足客户拍摄大尺寸文档的要求 |
| 定焦 | A3，A4幅面，无需手动调节镜头，就能使A3和A4的焦距清晰 |
| 三级触控补光 | 可以通过触控开关调整灯光的亮度，灯光亮度大于等于三级 |
| 直插式结构 | 摄像头竖杆和底板直插结构，方便拆卸运输 |
| 螺旋结构 | 采用螺旋式结构，使直杆和文稿台紧密连接，无晃动 |
| 多摄像头集成 | 可集成三摄像头-文档摄像头、客户摄像头、柜员摄像头 |
| 副摄像头 | 客户和柜员摄像头可以上下左右旋转，拍摄无死角 |
| 副摄像头帧率 | 副摄像头500万像素，并可在最大分辨率下达到30帧每秒 |
| MIC | 产品标配数字麦克风功能，进行录音录像，录音清晰无杂音 |
| USB扩展功能 | 可支持3个USB扩展口，解决电脑USB口不足问题 |
| OCR | 对图像进行文字识别提取 |
| 条码识别 | 对条码进行识别，支持一维、二维码 |
| 图片合成 | 将两张扫描图片合并成一张图片 |
| 自动连拍 | 选择自动连拍和定时连拍，并可设定定时连拍间隔时间 |
| 单张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
| 多张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档，将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
| 手动框选 | 可手动选择拍摄的范围 |
| 选配证件识别 | 支持选配二代身份证，指纹仪（指纹安装位置有2种选择）、社保卡，IC卡(接触和非接)、磁条卡、PSAM卡识读 |
| 视频水印 | 录制视频并且在视频中添加水印，可设置水印内容、尺寸、位置、颜色、字体、斜体、加粗、透明度、角度 |
| 扫描类型 | 有彩色，去底色，黑白等多种扫描类型 |